中心办公家具采购项目需求

办公卡座功能需求

满足资源中心102、111、132办公人员（41人）办公需要。

办公家具品类、需求数量

办公卡座包含职员椅、活动柜为一套，共41套；

茶水柜4张；

会议桌1张。

办公家具材质工艺要求

办公卡座

台面板：选用三聚氰胺树脂防火板饰面，板材均经过防潮、防虫、防腐处理，游离甲醛释放量小于30Mg/100g符合国家环保E1级标准，木材干燥至9%的含水率，要求不含苯、甲醛等有毒物质，在高温情况下持续耐高温、阻燃性优异，高度耐磨、抗冲击性强、抗污染性优异，便于使用者清洁保养；屏风：底部采用钢板，冲20*20方孔，配置走线槽；五金件：采用优质五金件配件。

职员椅

面料：选用优质进口麻绒座垫，尼龙透气网布靠背，绒面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中；海绵：内置优质高密度、高回弹一次成型PU海绵，达到国家阻燃标准；选用优质进口气压棒，升降次数可达8-12万次；脚架：采用优质电镀五星脚架+杜邦尼龙脚轮，最大受力1.25N。功能：人体工程学流线设计，坐感舒适，90-135°多角度倾仰锁定。

活动柜

面材：选用三聚氰胺树脂防火板饰面，板材均经过防潮、防虫、防腐处理，游离甲醛释放量小于30Mg/100g符合国家环保E1级标准，木材干燥至9%的含水率，要求不含苯、甲醛等有毒物质，在高温情况下持续耐高温、阻燃性优异，高度耐磨、抗冲击性强、抗污染性优异，便于使用者清洁保养；封边：采用进口3mm厚PVC同色封边，色彩均匀，美观；五金件：采用优质五金件配件。

茶水柜

面材：选用三聚氰胺树脂防火板饰面，板材均经过防潮、防虫、防腐处理，游离甲醛释放量小于30Mg/100g符合国家环保E1级标准，木材干燥至9%的含水率，要求不含苯、甲醛等有毒物质，在高温情况下持续耐高温、阻燃性优异，高度耐磨、抗冲击性强、抗污染性优异，便于使用者清洁保养； 封边：采用进口3mm厚PVC同色封边，色彩均匀，美观；五金件：采用优质五金件配件。

会议桌

台面板：选用三聚氰胺树脂防火板饰面，板材均经过防潮、防虫、防腐处理，游离甲醛释放量小于30Mg/100g符合国家环保E1级标准，木材干燥至9%的含水率，要求不含苯、甲醛等有毒物质，在高温情况下持续耐高温、阻燃性优异，高度耐磨、抗冲击性强、抗污染性优异，便于使用者清洁保养；

尺寸要求

办公卡座：W1400*D1400*H1200（36套）

W2000*D2000*H1200（5套）

职员椅：标准（41张）

活动柜：标准（41个）

茶水柜：W900*D450*H850（4个）

会议桌：W4000*D1600*H1200（1张）

生产、安装周期要求

生产周期30天内，安装工期6天内。

保修政策

保修5年。

颜色需求

浅色调，与现有办公卡座色调、材质相近或相配。

其他要求

产品无明显异味，符合国家质量标准和环保标准。

卡座综合布线需求

强电要求

每一个卡座均有两个二三插座，茶水柜位置两条回路四个插座，每五个卡座为一条回路，所有回路均从现有配电箱引入，配电箱到房间距离约五十米，电线均使用4M²多股阻燃电线，符合国家质量标准和功能需要。对端需做好对应标签标识。

弱电要求

每一个卡座一个网络端口、一个电话端口，共计八十二个弱电端口，弱电线路均从现有弱电机房引出，线路使用六类非屏蔽双绞线、网络模块、水晶头均为六类，符合国家质量标准和功能需要。对端需做好对应标签标识。

工期要求

工期10天内。

其他要求

安装完成保证所有强电回路及每一个弱电端口正常使用，且符合国家相关布线及安装规范。甲方验收通过之日起质保两年。