附件2

工程类申报书模板（通用）

| 项目名称 |  | 市第二人民医院至市救助站等光纤建设项目 | 采购类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  |  | 采购方式 | 竞价 |
| 财政预算限额（元） |  | 18万 |  |  |
| 项目简介（注：项目简介主要为招标项目主要内容、工程特征、装修面积或绿化面积、主要情况介绍及项目的具体施工地点等。） |  | 为贯彻落实各项建设工作，要求加快完善推进电子政务网络在罗湖银湖片区和罗湖清水河片区的网络节点覆盖及业务冗余工作,拟由我中心设立在市第二人民医院政务机房建设至市救助站及市教育信息技术中心各24芯光缆一条。施工内容： - 新建两段光纤链路： 市第二人民医院政务网机房-市救助站机房24芯 市第二人民医院政务网机房-深圳市教育信息技术中心24芯 - 3年管道租用费及其光纤维护费。 |  |  |
| 投标人资质要求 | 注意：采购人要求设置的投标人资质要求必须提交符合相关的国家或地方法律法规方可考虑。 （1）投标人应具有合法的经营资格、独立的法人资格, 公司本部在深圳或在深圳有工商局注册的分公司或售后服务机构； （2）本项目（不）允许联合体投标； （3）本项目不允许进口产品投标 （4）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明） （5）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明） |  |  |  |
| 工程预算书、工程量清单要求： | 1、工程预算书应为 .spj格式、xls或dos格式文件（用清华斯维尔软件、Excel、或word软件编制）。 2、工程量清单应以国标清单形式提供。 |  |  |  |
| 商务需求 | 商务要求： 商务要求： 1、建议评标办法：竞价 2、项目工期要求。 2.1合同签订后 30个日历日内完成施工及验收（如果施工过程中出现特殊情况的，施工期经双方协商后可以顺延）。 2.2中标人方必须按照本合同约定的竣工日期竣工。否则每拖延一天中标人赔偿招标人500元，若拖延超过十五个日历日，则中标人从第十六日起赔偿发标方1000元/天。 3、项目验收程序、标准及期限。按国家标准及相关技术规范验收。 4、保修期服务要求、发生问题处理意见。 4.1光纤链路免费维护期为三年。 4.2 保修期内，中标人将向招标人提供优质的售后技术支持服务（7*24小时），一旦发生光纤链路故障，中标人保证在接到通知2小时内赶到现场，4小时内处理故障保证网络畅通。 4.3保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由中标人负责修理，并由此承担责任和相关费用。中标人在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，招标人有权另行安排其他工程单位修复，中标人应承担完全赔偿责任。 5、付款方式： 项目合同签订支付合同金额100%。 6、投标报价应包含3年管道租用费、3年光缆维护费、人工费、材料费等所有费用。 7、履约评价：投标人须对需求各分项做出履约承诺，实行安全生产一票否决制，若投标人违约对采购方造成损失，采购方将依法向投标人追讨损失，并向采购管理部门做出如实评价。 |  |  |  |
| 图纸 | 无。 |  |  |  |
| 技术需求、项目管理要求、其它 | （一）技术需求： 工程项目中所有主要材料必须符合国家相关技术标准，保证本工程提供的材料是合格产品，并提供产品合格证及检验报告，具体参数如下： - 光缆结构的选择： （1）本工程光缆拟采用24芯光缆。产品型号-GYTA、GYXTW，其单模光缆所有技术指标均应符合ITU-T G.652建议（所有光缆均需要铠装保护型的）。 (2) 光缆色谱: 24芯光缆内分4个套管，分别为蓝、橙、绿、棕四色，每个套管内分别包含蓝、橙、绿、棕、灰、白各6芯，共24芯。 (3) 光缆外径及重量: 24芯光缆外径：10mm-14mm 光缆重量:150Kg/Km-200Kg/Km。 (4) 光纤特性指标: 本工程使用光纤的特性指标如下表所示： 衰减常数： 波长; 衰减. 1310nm 1550nm; ≤0.36dB/km ≤0.22dB/km. 几何特征： 模场直径; 1310nm; 9.3±0.5um. 模场/包层同心度偏差; ≤0.8um. 包层直径; 125.0±1.0um. 包层不圆度; ≤1.0%. 色散系数： 1288～1339nm; ≤3.5ps/(nm.km). 1271～1360nm; ≤5.3ps/(nm.km). 零色散波长范围（lC）; 1310nm≤1c≤1324nm. 最大零色散点斜率; ≤0.0933ps/(nm*nm.km). 截止波长： 1100nm≤λc≤1280nm （在2m光纤上测得） λcc＜1270nm （在20m光缆+2m光纤上测得） 宏弯损耗： 以37.5mm弯曲半径松绕100圈，在1550nm波长上测得弯曲附加损耗≤0.10dB。 松套管内裸纤有不褪色，不迁染的色谱标识。 2）本工程传输距离及线路传输衰耗指标 1、光链路的S-R点之间实际衰耗值按下式计算： PS-R=L×Ar +ΣAS+ΣAC L×Ar:光纤衰减（L：中继段长，Ar光纤衰减1310nm波长时取0.36dB/Km; 1550nm波长时取0.22dB/Km）. ΣAS: 中继段光缆接头衰减 ΣAC: S和R点之间活动连接器衰减 PS-R: S-R点之间的衰耗值 3)光缆敷设要求 1、管道内光缆敷设要求： - 本工程光缆在管孔占用原则的基础上，应保持同一光缆占用各段管道的管孔位置相对应。 - 在相邻人（手）孔之间的管孔内子管不能有接头，人孔内的管道两端子管伸出的预留长度为15cm-20cm，手孔内的管道两端子管伸出的预留长度为10cm-15cm。两端机房进局管道严禁布放子管。 - 管道光缆为减少接头宜整盘分二头布放，一次牵引长度不得大于1000米，若超过此长度时，应采取盘“8”字的方法分段牵引或每个人孔安排施工人员作中间辅助牵引，除确有困难外， 一般不应断开光缆增加接头。 - 管道光缆接头盒按一端进出线方式，接头盒安装在人孔内，离上覆30公分左右的位置，宜横向安装。接头盒用φ8mm膨胀螺丝固定卡固定。光缆余长盘挂绑扎在人孔壁一侧上，不宜挂在电缆托板上。 2、楼内光缆敷设要求： - 楼内光缆分为水平走线架及天棚内敷设，进入ODF机柜或壁挂式 终端盒内要绑扎固定好。 - 光缆沿走线架、槽道、通道等处敷设，要安装塑料软管保护，并在拐弯点（前、后）应予绑扎。上下走道或爬墙的绑扎部位，应垫胶管，避免光缆受侧压。 - 楼内机楼地下室端盘留20米。 4)光缆线路防护措施 - 防护要求 （1）防雷、防强电 光缆接头断开加强芯时，须保证两端光缆的电气连通性能。光缆成端时加强芯与终端设备（ODF或终端盒）上的接地装置相连通，以加强防雷、防强电功能。 （2）防机械损伤 - 人孔内光缆采用φ30mm软塑喉管保护。 - 布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%。主要牵引力应加在光缆的加强件（芯）上。 - 光缆敷设安装的最小曲率半径应符合下列规定: A．敷设过程中应不小于光缆外径的20倍. B．安装固定后应不小于光缆外径的10倍. 5)光缆敷设注意事项 1、光缆施工前须复核光缆路由的具体走向、敷设方式、光缆配盘及端别、路由长度。 2、光缆在人（手）井内敷设时，应将光缆沿井壁敷设，用尼龙扎带绑扎于托板上，排列整齐。 3、管道的管孔必须清洁干净，人井内挂两块塑料标志牌一块铁牌，手井内挂一块塑料标志牌一块铁牌。 4、施工过程中应注意安全，并做好竣工资料，以便今后维护使用。 5、光缆接续方法采用熔接法。做光缆接头和成端接头时应严格使用专用工具，严禁使用刀片法和火焰制作光纤端面。 6、光缆开剥后，对光缆端口及束管端口应采取充胶密封措施。 7、做光缆成端接头时，所有金属材料均应连通并与机架上的保护地线连接。 6)项目施工及验收依据 本工程项目验收采用国家信息通信行业标准 建标[2000]259号 《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分） YD 5072-1998 通信管道和电缆管道工程施工监理暂行规定 YD 5103-2003 通信管道工程施工及验收技术规范 YDJ 36-1985 长途通信明线线路工程施工及验收技术规范 YD 2001-1992 市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范 YD/T 5138-2005 本地通信线路工程验收规范 （二）项目管理要求： - 中标人必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。 - 中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准。施工前，应与采购单位进行施工现场交接，服从采购单位管理各项规定要求，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁。项目竣工验收前，中标人应清理施工现场全部垃圾及恢复原貌，做到工完场清。 - 中标人采购前需提供详细的采购清单（内容包括厂家名称、品牌、规格、型号等），中标人应在材料设备到货前24小时通知发包人，并参照上述采购清单及样品进行联合验收，不合格的不得使用。 - 中标人在施工中偷工减料的，使用不合格的材料、构配件和设备的，造成工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。 |