附件2

工程类申报书模板（通用）

| 项目名称 |  | 深圳市城市大数据中心6楼会议系统采购项目 |  |  |  | 采购方式 | 公开竞价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  | 深圳市大数据资源管理中心 |  |  |  | 联系人 | 姓名： 电话： |
| 计划立项批号 |  |  |  | 资金来源 |  | 财政预算 | 180000元 |
| 项目背景 |  | R有，情况说明：本次招标的项目位于龙岗布吉坂田坂李大道北侧，施工范围主要为机房楼6楼603会议室，主要用途包括：现需要在会议室建设一套会议系统，主要实现日常会议、工作汇报等。 £无。 |  |  |  |  |  |
| 采购项目品目 |  | 品目编码：__________________ 品目名称：__________________ （请参照《深圳市政府采购品目分类表（2021年版）》填写） |  |  |  |  |  |
| ※政策扶持 |  | 1、是否专门面向中小企业预留采购份额：□是 R否 2、小微企业报价优惠： 0 % （6%-10%间自主选择；联合体2%-3%间选择） 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》 |  |  |  |  |  |
| ※是否采用评定分离 |  | □是 | ※评标方法 |  | □综合评分法 |  |  |
|  |  |  | ※定标方法 |  | □自定法 |  |  |
|  |  | 否 | ※评标方法 |  | □综合评分法 最低价法 |  |  |
| 投标人资质要求 | 注意：采购人要求设置的投标人资质要求必须提交符合相关的国家或地方法律法规方可考虑。 （一）一般资质要求 1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。 2、本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。 3、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 4、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程预算书、工程量清单要求： | 1、工程预算书应为 .spj格式、xls或dos格式文件（用清华斯维尔软件、Excel、或word软件编制）。 2、工程量清单应以国标清单形式提供。 |  |  |  |  |  |  |
| 商务需求 | 商务要求： - 服务期限： 自合同签订之日起20日历天内完成安装及验收。 - 付款方式： 本项目签订合同后，货到现场验货合格后出具履约承诺函支付全部合同款项。 - 项目管理要求 - 中标人委派的人员必须接受招标人工作场所进出及办公相关管理要求； - 中标人委派的人员必须与招标人签订工作场所安全责任书； - 中标人必须作好施工记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作； - 中标人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌。 - 中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从招标人的管理，避免干扰招标人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清。 - 中标人必须在实施过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。 - 中标人必须服从招标人或物业管理单位的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。 - 用在本工程的任何材料在使用前必须符合国家标准。 - 中标人在工程施工前，须全面检查施工场地情况，若发现错误须立刻通知招标人。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及恢复。 - 本项目具体包含了施工、管理、调试、验收等各阶段。 - 中标人应制订详细可实行的项目实施进度计划和项目时间表。 - 工程量见清单，中标人负责对清单产品进行安装调设，满足使用要求。 - 项目验收要求 - 当工程内容全部安装调试完成，即可进行竣工验收工作。 - 竣工验收的目的是检验确认设备整体质量是否符合工程招标要求、相关文件文档是否规范齐全、设备使用效果是否达到正式投入运行的标准。 - 主要指标和各项功能、性能应达到规定要求，方可进行工程竣工验收。 - 招标人负责验收，在满足下列条件时才能进行验收。 - 安装、调试、工作圆满完成。 - 设备和系统的性能，技术指标达到技术规范要求。 - 招标人得到合同规定的全部工程资料后。 - 当验收结果满足技术规范要求和所有工程遗留问题解决后，双方代表签字出具验收报告。 - 项目保修要求 - 本项目保修期为3年，保修期从竣工验收合格之日起算。 - 中标人应针对本项目成立专门的维护小组，在保修期间继续向招标人人员提供免费指导和培训，保修期满后应根据招标人需要提供技术培训服务，如需收费，则应按成本价收取。 - 在保修期间中标人将提供每周7×24小时电话支持服务，设立全天维护专用值班电话，并保证24小时通讯畅通。 - 在保修期内中标人须保证系统正常运行，如发现故障隐患，中标人应在被告知出现故障时起 24小时内修复。 - 其他 - 中标人进场后应进行深化设计，如有新增工作量，由中标人承担费用。 - 投标人的投标报价包含为完成本项目所有费用。 - 中标人必须严格服从招标人管理，遵循招标人相关管理规定。 - 电子桌牌必须提供生产厂家终端软件著作权扫描件且原件备查。 |  |  |  |  |  |  |
| 图纸 | 1、施工图以 .dwg格式提供。 2、其他图纸以 .jpg或 .bmp格式提供。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求、项目管理要求、其它 | 根据实际情况填写 序号; 设备名称; 技术需求; 数量; 单位; 参考品牌. 场所面积：11.4*17=180平方. 一、; 扩声系统. 1; 会议阵列音柱; 1、系统类型≥4.5寸两分频音柱音箱。 2、频响范围不劣于且完整覆盖120Hz～20KHz±3dB。 3、驱动单元：HF音圈≥34mm。 LF音圈≥25mm且不少于4个100磁。 4、灵敏度≥92dB SPL 1w/1m。 5、最大声压级≥112dB。 6、额定阻抗：8Ω。 7、输入功率不小于300W/600W/1200W（连续/音乐/峰值）。 8、含壁挂安装支架或落地安装支架。; 2; 只; 无，满足技术需求的品牌均可. 2; 天花音箱; 1、扬声器单元不低于 6.5英寸低音单元和3/4的软球顶高音单元。 2、频率范围不劣于且完整覆盖 (-10dB) 62 Hz～20 kHz。 3、灵敏度≥91 dB (1kHz～16 kHz)。 4、覆盖角度≥110度。 5、平均声压级不低于108dB，最大声压级不低于116dB。 6、变压器抽头不少于30 W, 15 W, 7.5 W @ 70V 或 100V (plus 3.8 W @ 70V only)。; 4; 只; 无，满足技术需求的品牌均可. 3; 会议阵列音柱功放; 1、输出功率：8Ω时≥2通道×320W；4Ω时≥2通道×520W；2Ω时≥2通道×800W；8Ω桥接时≥1040W；4Ω桥接时≥1320W。 2、输入阻抗≥20KΩ，谐波失真≤0.05%。; 1; 台; 无，满足技术需求的品牌均可. 4; 四通道数字功放; 输出功率：8Ω时≥4通道×400W；4Ω时≥4通道×600W；2Ω时≥4通道×800W；8Ω桥接时≥2通道×1200W；4Ω桥接时≥2通道×1600W；70V定压时≥4通道×300W；100V定压时≥4通道×150W。; 1; 台; 无，满足技术需求的品牌均可. 5; 音频处理器会议矩阵12*8; 1、模拟输入通道不少于12个且模拟输出通道不少于8个。 2、核心处理器不低于ADI SHARC 21489. 3、采样率≥48K/24bit。 4、输入增益至少0/3/6/9/12/15/18/21 /24/27/30/33/36/39/42/45/48dBu。 5、幻象电源： +48V/10mA max。 6、频率响应在20~20kHz范围内不低于±0.3dB。 7、最大电平+18dBu，THD+N <-94dB @17dBu。 8、输入动态范围≥110dB且输出动态范围≥112dB。 9、通道隔离度在1kHz时不低于108dB。; 1; 台; 无，满足技术需求的品牌均可. 6; UHF段液晶显示真分集可调频无线咪 双手持; 1、使用UHF 640～690MHz 频段，采用锁相环频率稳定系统，具有不低于200个可选频道。 2、自动扫频功能，将发射机红外对频窗口对准接收机的红外对频窗口，红外线即可自动搜寻对应频点。 3、锁频功能，长按搜索键显示屏显示锁频标志，解锁再次长按即可解锁。 4、独立的音量调节。 5、接收机和发射机LCD显示，信号强度、音频动态、工作频率等一目了然。 6、有效距离不低于80米。; 2; 套; 无，满足技术需求的品牌均可. 7; 语音处理器; 1、输入通道数量不少于4通道(4通道平衡输入或者4通道6.35非平衡输入均可)。 2、供电电压不少于4通道48V幻像供电。 3、取样频率：48KHz。 4、频率响应：语音模式时不低于且完整覆盖125Hz～15KHz；音乐模式时不低于且完整覆盖20Hz～15KHz。 5、失真>0.1%@ 1KHz。 6、信噪比>90dB。 7、信号延迟: 音乐模式时不大于7毫秒； 语音模式时不大于11毫秒。; 1; 台; 无，满足技术需求的品牌均可. 二、; 有线数字会议系统. 1; 网络会议会议主机; 1、具有断电自动记忆功能，再次通电后不需再次设置即可使用，并可还原出厂设置 2、具备声控启动话筒功能且限级别可调节 3、可与中控控制主机实现中控RS232控制话筒开与关、切换会议模式、语音转文字记录等功能。 4、显示屏不劣于高清彩色3.5英寸,可进行中、英文菜单语言显示选择。 5、内置高、中、低音均衡调节,话筒总音量控制,可统一关闭话筒内置喇叭声音。 6、所有话筒具备实时显示使用状态,指示灯亮起情况下,话筒即可打开或者申请发言。 7、具备多路话筒连接口可备份环形连接,不少于四路RJ45网线连接口,可连接不少于60支会议系统单元，也可连接扩展主机和电源中继器可扩展为同时使用250支会议系统单元，标配10米主机线缆。 8、内置MP3录音最大可支持32G USB存储连续约14天录音时长的高音质录音,具备多路音频输出,可同时连接红外翻译系统、电话耦合器、本地扩声系统、外部录音设备、远程多媒体终端功能。 9、可设置与会者限时发言时间不少于完全覆盖15秒～60分钟。; 1; 台; 无，满足技术需求的品牌均可. 2; 网络会议主席单元; 1、配备可插拔式鹅颈话筒带红色发言指示光环。 2、自带2.1米热插拔网线用于单元之间手拉手连接。 3、话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭,中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码。 4、具有打开话筒时扬声器自动静音功能，内置扬声器可用旋钮调节音量大小。 5、话简单元具备至少2个3.5mm监听耳机插孔,可调节音量大小,可连接录音设备或监听耳机。 6、主席单元不受会议模式限制,并可置于任意位置,具全权控制会议秩序的优键功能,可关闭所有打开的代表单元。 7、咪芯指向性：单一指向电容麦克风。 8、杆长不低于420mm。 9、话筒最大声压级≥125dB(THD<3%)。; 2; 支; 无，满足技术需求的品牌均可. 3; 网络会议代表单元; 1、配备可插拔式鹅颈话筒带红色发言指示光环。 2、自带2.1米热插拔网线用于单元之间手拉手连接。 3、话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭,中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码。 4、具有打开话筒时扬声器自动静音功能，内置扬声器可用旋钮调节音量大小。 5、话简单元具备至少2个3.5MM监听耳机插孔,可随时调节音量大小,可连接录音设备或监听耳机。 6、咪芯指向性：单一指向电容麦克风。 7、杆长不低于420mm。 8、话筒最大声压级≥125dB(THD<3%)。; 14; 支; 无，满足技术需求的品牌均可. 4; 网络会议话筒连接器; 实现有线数字会议系统组成。; 1; 套; 无，满足技术需求的品牌均可. 三、; 周边设备. 1; 桌面10寸控制屏; 1、CPU不低于四核64位，Cortex A55,1.8G，RK3566. 2、RAM≥2GB且内存≥8GB。 3、操作系统：Android 11.0。 4、触摸屏不劣于10点电容式触摸且LCD 屏不劣于10.1"高清IPS屏。 5、分辨率不低于1920*1200。; 1; 台; 无，满足技术需求的品牌均可. 2; 桌面控制屏专用路由器; 1、网络标准不少于IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.1n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax。 2、最高传输速率不小于1501Mbps：其中2.4GHz传输速率不小于300Mbps且5GHz传输速率不小于1201Mbps。 3、频率范围：双频（即2.4GHz和5GHz）。 4网络接口：不秒于4个10/100/1000Mbps以太网接口，支持WAN/LAN自适应。 4、天线类型：外置天线。; 1; 台; 无，满足技术需求的品牌均可. 3; 电源时序器; 1、输入电源: 110V～240V 50/60HZ。 2、输出通道不少于8路可控输出，2路长供电输出。 3、控制输入不少于RS232、RS485、LAN三种。 4、通道输出负载:单路不小于10A，整机不小于20A。; 1; 台; 无，满足技术需求的品牌均可. 2; 多功能桌插; 1、轻触面板上的PUSH按键即可升起工作部件，其中至少1个HDMI高清接口需要连接到当前已有的投影机，至少1个音频接口直连音响系统，实现不开投影机也可播放电脑音频。 2、不少于3组国际通用插座为其他设备提供共享220V/10A的供电需求。 3、不少于2个可输出DC 5V 2100mA USB接口为用户设备提供供电。 4.面板内置有无线充电模块，可为无线充电功能的手机或其它设备充电。 5、一键升起和收回工作部件。 6、上升和下降具有智能防夹和防阻挡。; 1; 套; 无，满足技术需求的品牌均可. 3; 机柜; 22U 600*600mm。; 1; 套; 无，满足技术需求的品牌均可. 4; 电子桌牌; 1、三棱柱型带双面屏外观。 2、CPU不低于PX30,四核,Cortex A35,1G。 3、内存≥8G。 4、LCD屏不小于7.84英寸高清 LCD TFT屏，具备单面触控功能。 5、分辨率不低于1280×400。 6、可视区不小于59.4(高)*190.08mm(宽)。 7、亮度不低于850cd/m2。 8、Wi-fi信号连接后台软件进行内容更新和发布。 9、具有会务功能，选中需要的服务，即可一键呼叫服务端电脑，服务端收到通知即弹窗提示所需服务。 10、供电方式：电池供电，电池待机不低于21000mA,待机不少于10～16小时。; 22; 个; 无，满足技术需求的品牌均可. 四、; 辅助材料; 各种音视频线、电源线、连接线、管材、方块地毯下的地面开槽和恢复、会议桌面、天花音箱开孔过线等; 1; 套; 无，满足技术需求的品牌均可. |